Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«______»_____________20___г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Кайтагского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024 г.  по 31.12.2028 г.

с. Маджалис 2024 год

- Краткая характеристика ГКУ РД «Кайтагское лесничество».

1.1. ГКУ РД «Кайтагское лесничество» расположено в юго-восточной части Республики Дагестан на территории двух административных районов: Кайтагского и Дахадаевского.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества по состоянию на 01.01.2024 года составляет 29163 га. Площадь покрытых лесом земель 27392 га.

В состав ГКУ РД «Кайтагское лесничество» входят 2 участковых лесничеств:

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование муниципального образования (административного района) | Площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кайтагское | Кайтагский район | 21 094 |
| 2 | Дахадаевское | Дахадаевский район | 8 069 |

Охрана территории лесничества от пожаров осуществляется наземным способом, путем дозорно-сторожевой службы.

Согласно Лесному плану Республики Дагестан, средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 2,9 балла и распределяется следующим образом:

II класс 3524 га – Лиственные насаждения с очень сухими и сухими условиями произрастания.

Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые - в периоды пожарных максимумов (периоды, в течение которых число лесных пожаров или площадь, охваченная огнем, превышает средние многолетние значения для данного района).

III класс 15951 га - Лиственные насаждения со средними условиями увлажнения.

Низовые и верховые пожары возможны в период пожарных максимумов.

IV класс 9210 га – Лесные насаждения лиственных древесных пород с более влажными условиями произрастания.

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на вырубках - в периоды летнего максимума.

V класс 478 га – Лесные насаждения представленные лесами на мокрых и сырых почвах, также относятся нелесные земли (пашни, дороги).

Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха).

Анализ распределения лесных пожаров по месяцам пожароопасного сезона за пять последних лет (2014–2019гг) (раздел I, таблица 2, хls) показал, что наибольшее количество лесных пожаров на территории лесничества происходило в июль- август месяц.

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение.

1.Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров

Сведения о лесных дорогах, предназначенных для охраны лесов от пожаров приведены в разделе II, таблице 1, xls.

2.Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов.

Посадочные площадки для самолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов в разделе II, таблице 2, xls.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 26 января 2022 года № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 N 753» леса Республики Дагестан отнесены к зоне наземного мониторинга.

3.Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы

Сведения о просеках, противопожарных разрывах, противопожарных минерализованных полосах приведены в разделе II, таблице 3 xls.

4.Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря

Сведения о пожарных наблюдательных пунктах, пунктах сосредоточения противопожарного инвентаря приведены в разделе II, таблице 4, xls.

5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения

Сведения о пожарных водоемах и подъездах к источникам противопожарного водоснабжения приведены в разделе II, таблице 5, xls.

6.Работы по гидромелиорации. В связи с отсутствием на территории лесничества за торфованных участков, необходимости в работах по гидромелиорации нет. в разделе II, таблице 6, xls.

7.Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

Сведения о снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в разделе II, таблице 7, xls.

8.Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

Сведения о проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов приведены в разделе II, таблице 8, xls.

9.Иные меры, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011г. № 281

Сведения об иных мерах, определенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011г. № 281, приведены в разделе II, таблице 9, xls.

10.Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Кайтагского лесничества приведена в приложении №1.

11.Мероприятия по контролю за осуществлением мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду

Сведения о мероприятиях по контролю за осуществлением мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду приведены в разделе II, таблице 10, xls.

Руководитель ГКУ РД 
«Кайтагское лесничество»                                                    Султанбеков Х.Х.